电铲EST1030改造油铲ST1030技术要求

一、工程概况

甲供给湖南涟邵的14台铲运机（4台电铲，10台油铲）需至少8台4m³柴油铲运机同时作业。现有柴油铲运机普遍老化、可动率下降，3台主力油铲已到大修期却无法安排停机检修，且有3台EST1030电铲因溜井条件限制长期闲置。为保障公司2026年400万吨出矿量任务，为盘活资产、补充备用设备，保障生产连续并落实设备全寿命周期管理，需要对2台甲供设备EST1030电铲改油铲。

二、设备改造范围及要求

2.1 改造范围

本次改造涉及现存设备EST1030两台，累计工作时间1000-3000h不等，改造后设备使用性能与ST1030一致。

2.2 单台改造主要备件明细清单如下

| 件 号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5580 0300 66 | 动力车架（后车架） | 件 | 1 | 更换/改造 |
| 5574 7246 00 | 燃油箱总成 | 件 | 1 | 增加 |
| 5580 0254 03 | 柴油发动机 | 件 | 1 | 增加 |
| 5580 0074 91 | 进气系统 | 套 | 1 | 增加 |
| 5580 0286 70 | 排气系统 | 套 | 1 | 增加 |
| 5580 0047 66 | 散热器（水散） | 件 | 1 | 增加 |
| 5575 6257 00 | 补水箱 | 件 | 1 | 增加 |
| 5580 0054 52 | 增高箱（齿轮箱） | 件 | 1 | 增加 |
| 5580 1033 96 | 变速箱 | 件 | 1 | 更换/改造 |
| 5580 0278 30 | 充液阀 | 件 | 1 | 更换 |
| 5580 0241 64 | 风扇马达 | 件 | 1 | 更换 |
| 5728 0027 95 | 散热器（油散） | 件 | 1 | 更换 |
| 5580 1045 70 | 齿轮泵 | 件 | 1 | 更换 |
| 5541 0084 00 | 双联泵 | 件 | 1 | 更换 |
| 5580 1033 93 | 主传动轴 | 件 | 1 | 更换 |
| 3176 0045 50 | PLC | 件 | 1 | 更换 |
| 5580 0300 62 | 面板 | 套 | 1 | 改造 |
| 5580 1029 60 | 控制面板 | 套 | 1 | 改造 |
| 5580 1046 82 | 显示面板 | 套 | 1 | 改造 |
| 5580 8900 03 | 空调组件 | 套 | 1 | 更换 |
|  | 线束改造 | 套 | 1 | 改造 |
|  | 液压管路改造 | 套 | 1 | 改造 |
|  | 结构件改造 | 套 | 1 | 改造 |

2.3 改造要求

2.3.1 对改造设备的功能、技术和设备的可靠性、完整性、规范性总负责，即对设备的功能、设计、制造、设备质量、使用性能、试验、检验、包装、运输、指导安装、现场调试、设备成功投运、人员培训、售后服务等总负责。

2.3.2 改造清单中未完全列出EST1030电动铲运机改造元件配置明细，改造时应以满足功能要求和矿方现场实际需求为准，可根据现场情况做灵活调整，原则上不得少于对改造清单所标位置的改造。

2.3.3 改造后设备必须通过检测检验，并提供第三方检测报告，满足金属矿山井下使用要求。

2.3.4 在质保期内，免费提供除易耗备件外正常使用损坏备件。

三、技术要求

3.1 标准及规范

执行GB 25518-2010《地下铲运机 安全要求》；

执行JB/T 5500-2015《地下铲运机》；

执行JB/T 5501-2017《地下铲运机 试验方法》。

3.2 主要性能要求

3.2.1 设备能力需达到ST1030相关性能指标，铲运能力达到10000kg、机械铲取力达到17900kg等，即性能指标参数不低于ST1030基本指标参数要求。

3.2.2 设备各工作动作时间需满足：大臂举升≤8.0s、大臂下降≤6.0s、铲斗倾倒≤2.1s。

3.2.3 发动机品牌/型号使用Cummins QSL9，满足国家第三阶段排放标准。发动机性能需达到以下要求：

额定功率：2000 rpm   186  kW/250 hp

最大扭矩：1400 rpm   1085 Nm

3.2.4 变速箱品牌/型号使用Funk DF250系列，前进、后退各四档。

3.2.5 增高箱（齿轮箱）尺寸大小与ST1030使用备件一致，速比保持1:1。

3.2.6 改造过程所涉及到的液压泵、阀，品牌须与ST1030一致，使用力士乐、派克等国际知名品牌，保证后期备件与设备主机厂备件进行互换。

3.2.7 液压油散热器散热性能、规格、技术参数、安装位置等全部按照ST1030样式进行改造。

3.2.8 改造过程所涉及到的液压管路、燃油管路等全部使用国际知名品牌，如：盖茨、玛努利等，管路需全部符合煤安认证。

3.2.9 发动机进排气所涉及管路规格、尾气净化装置选用国际知名品牌，如ECS、CATALYTIC，性能要求达到ST1030标准。

3.2.10 发动机散热器选用可拆卸无缝铜翅片管型散热器，散热能力、规格、技术参数需与ST1030保持一致。

3.2.11 改造过程所涉及到的整车线束、仪表盒、配电盒等全部按照ST1030设备进行制作，PLC控制器控制逻辑需与ST1030保持一致。

3.2.12 改造过程中对空调进行改造，相关备件布局等按照ST1030样式进行。

3.2.13 动力车架、燃油箱、托架等改造过程所涉及到的结构件，采用低合金、高强度钢制作，CO2气体保护焊接。

3.2.14 设备改造需符合金属矿山矿用产品安全有关规定，改造后需取得矿安认证。

四、质量及验收

4.1 改造过程设计、制造及配备的相关系统应满足3.2条款要求。

4.2 改造设备选用的材料应为能满足使用条件的优质材料，零部件的选择应以技术先进、成熟可靠、安全耐用为基本原则。严禁采用中国国家标准及欧洲标准公布的淘汰产品。

4.3 提供柴油发动机、燃油箱总成的合格证。

4.4 验收

验收标准为合同规定的要求，以及国家标准、相关标准和规范。

4.5 整机质量担保

改造后整机质量担保期限为12个月或2000小时。